COMMUNE DE SAINTE FOY TARENTAISE

40 rue des Ecoles

73640 - SAINTE FOY TARENTAISE

Marché public de services

Marché de déneigement

Procédure adaptée

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Le présent CCTP a pour objet de définir les spécifications relatives aux prestations de déneigement de la station de Sainte-Foy-Tarentaise.

Il précise les secteurs concernés, le matériel nécessaire à la réalisation des prestations et les modalités d’exécution des prestations.

Article 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

L’opération se situe dans le Département de la Savoie, sur le territoire de la Commune de Sainte-Foy-Tarentaise.

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet le déneigement et l’évacuation de la neige des voieries primaires et secondaires, des parkings publics et des trottoirs de la station de Bonconseil et du village de Montalbert.

Article 2 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DENEIGEMENT

2.1 Description des travaux :

Les travaux consistent en l’ouverture des voieries primaires et secondaires, des parkings et des trottoirs après chaque chute de neige, et à l’évacuation en décharge de la neige stockée aux endroits appropriés, à définir avec les services techniques de la Mairie

2.2 Matériel mis à disposition pour l’exécution des travaux de déneigement avec chauffeur

## Qualité des matériels

L'entrepreneur sera tenu de fournir aux services de la Mairie tous les certificats de conformité, carte grise des engins, attestations d’assurance des engins, fiche de contrôle technique, fiches descriptives de chaque engin, liste non exhaustive des réparations effectuées sur chaque engin depuis son achat, un justificatif de la date de la première mise en circulation, résultats d'analyses, échantillons ou références qui seraient jugés nécessaires.

L'entrepreneur devra fournir des engins en parfait état de marche ; en cas de défaillances trop fréquentes de l'engin (immobilisation de l'engin pour raison mécanique autre que l'entretien courant supérieur à 2 heures par semaine), la Mairie se réserve le droit d'appliquer les pénalités décrites au C.C.A.P.

L'entreprise titulaire du marché prendra toutes les dispositions indispensables au bon démarrage des engins, le matin, afin d'éviter tout retard quant au déneigement.

Pour ce faire, les engins de déneigement devront impérativement être stationnés à SAINTE FOY TARENTAISE STATION pendant toute la période de référence.

Dans le cas d'une panne de longue durée (+ de 24 heures) l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour remplacer son matériel défectueux.

Tous les engins (chargeuses) devront être équipés obligatoirement de chaînes à neige et de lames bi raclage.

Pour l’exécution des travaux de déneigement, l’entrepreneur devra obligatoirement disposer des engins suivants à chaque intervention :

2.2.1. Une chargeuse articulée d’une puissance comprise entre 80 cv et 100 cv

- Le poids à l’essieu avec chargement sera inférieur à 4 tonnes.

- L'entrepreneur s'engage à équiper la chargeuse d’un godet de déneigement d’une capacité inférieur à 1500 litres recouvert d'un revêtement anti-neige à l’intérieur et lame de déglaçage.

- La chargeuse sera équipée de 4 chaînes à neige adaptées aux pneus.

- La chargeuse sera équipée de tous les dispositifs de signalisation, balisage et éclairage conforme à la norme NF n° 98-795.

- Les frais d'entretien de la chargeuse tels que vidanges complètes, fournitures et mise en place de filtres divers, réparation et rechargement des chaînes à neige, remplacement de la lame d'usure et ceci autant de fois que nécessaire durant la saison sont compris dans le prix.

- Les assurances garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux de déneigement.

- l’engin devra être en état parfait de fonctionnement (mécanique, carrosserie).

2.2.2.Une chargeuse articulée d’une puissance comprise entre 130 cv et 140 cv

- La chargeuse sera équipée de 4 chaînes à neige adaptées aux pneus.

- La chargeuse sera équipée d’une attache rapide pouvant recevoir une étrave de déneigement (bi-raclage avec lame caoutchouc) ou une lame triaxiale (avec lame caoutchouc) et un godet à neige d’une capacité comprise entre 2.5 et 3m3, recouverts d’un revêtement anti-neige à l’intérieur et lame d’usure

- La chargeuse sera équipée de tous les dispositifs de signalisation, balisage et éclairage conforme à la norme NF n° 98-795.

- les frais d'entretien de la chargeuse tels que vidanges complètes, fournitures et mise en place de filtres divers, réparation et rechargement des chaînes à neige, et ceci autant de fois que nécessaire durant la saison sont compris dans le prix.

- les assurances garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux de déneigement.

- l’engin devra être en état parfait de fonctionnement (mécanique, carrosserie).

2.2.3. Tracteur entre 30cv et 50cv minimum pour le déneigement des trottoirs et de la dalle supérieure du parking couvert des Maisonnettes

ATTENTION : Pour le déneigement de la dalle supérieure du parking public couvert (parking des Maisonnettes), l’engin de déneigement ne doit pas dépasser 3.5 tonnes avec chargement. Sa hauteur doit être inférieure à 2.10 mètres.

- Un matériel d’un gabarit d’une largeur maximale de 1m20, puissance minimum 30cv et 50 cv, 4 roues directrices et motrices.

- L'entrepreneur s'engage à équiper ce matériel d’une lame orientale de déglaçage, d’une fraise à neige.

- Ce matériel sera équipé de 4 chaînes à neige adaptées aux pneus.

- Ce matériel sera équipé de tous les dispositifs de signalisation, balisage et éclairage conforme à la norme NF n° 98-795.

- Les frais d'entretien ce tracteur tels que vidanges complètes, fournitures et mise en place de filtres divers, réparation et rechargement des chaînes à neige, remplacement de la lame d'usure et ceci autant de fois que nécessaire durant la saison sont compris dans le prix.

- Les assurances garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux de déneigement.

- l’engin devra être en état parfait de fonctionnement (mécanique, carrosserie).

Bilan immobilisation :

L’ensemble des engins sera avec immobilisation du 1er décembre au 31 mars.

Il n’y aura pas de facturation pour immobilisation les jours d’intervention du titulaire sur site.

2.3 Déglaçage :

Sur demande de la personne publique, le titulaire du marché sera tenu d’effectuer un déglaçage aux endroits qui lui auront été indiqués par le responsable des services publics.

2.4 Déblaiement :

Les opérations de déblaiement de la neige seront coordonnées avec les services de la Mairie. Dans certains cas géographiques, elles pourront se faire sur les bas-côtés des voies de circulation et des parkings et par évacuation par camion en décharge lorsque cette situation n’est pas possible.

Il appartiendra aussi au titulaire de prendre toutes les mesures adéquates (signalisation….) afin d’éviter tout risque d’accrochage avec les usagers de la voie publique, y compris les piétons.

Les décharges à neige seront matérialisées sur site par une signalétique adaptées. Aucun dépôt ne devra être réalisé sur la parcelle OG 01564.

Le titulaire aura la responsabilité de s’assurer que les travaux de déblaiement seront effectués dans les conditions de rendement optimum.

2.5 Obligations

L’entrepreneur titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur les voieries qui sont à sa charge entre 7 et 20 heures. Il prendra en tout temps, toute mesure de nature à pouvoir justifier de l’entretien normal de la voirie en matière de sécurité publique. Il est convenu qu’à 7H, l’ensemble des voiries seront ouvertes à la circulation (à minima une passe pour la circulation et le croisement des véhicules)

2.6 Jalonnement

En début de saison, l’entrepreneur doit effectuer le jalonnement de tous les ouvrages (bornes incendie, transformateur électrique, réseau téléphonique, éclairage public, muret …) qui sont susceptibles d’être masqués par la neige avant ou après les opérations de déneigement.

Les jalons seront fournis par le titulaire.

Ce jalonnement est effectué sous son entière responsabilité et il ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas d’accident.

Le jalonnement devra être déposé en fin de saison par l’entrepreneur.

De ce fait, les éventuelles dégradations sont à l’entière charge de l’entrepreneur qui en fait son affaire. Un état des lieux sera effectué avec la responsabilité des Services Techniques en début et en fin de saison.

2.7 Obligations particulières.

L’entrepreneur devra fournir des engins en parfait état de marche, en cas de défaillance trop fréquente de l’engin (immobilisation de l’engin pour raison mécanique autre que l’entretien courant supérieur à 2H00 par semaine), la personne publique se réserve le droit d’appliquer les pénalités décrites au CCAP.

Le ou les chauffeurs devront être en permanence joignables par les services de la commune, par le biais d’une liaison téléphonique.

Le personnel en charge du déneigement devra avoir les compétences et l’expérience dans ce domaine.

A la fin de chaque saison, les sites dédiés aux décharges à neige devront être nettoyés et remis en état par le titulaire

2.8. Vérification de l’état des engins :

La commune se réserve le droit de vérifier sur place la conformité des pièces administratives fournies avec les engins mis à disposition. En cas de manquement à cette clause, la commune se réserve le droit d’appliquer une réfaction sur les factures, voire de résilier le contrat, sans pénalités à sa charge.

2.9 Condition de mise à disposition

L’entrepreneur s’engage à mettre à disposition l’ensemble du matériel défini à l’article 2.2 du présent CCTP, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, selon les dates prévues au CCAP et de les stationner à la station.

Hors périodes d’immobilisation, le titulaire s’engage à rendre son parc opérationnel dans un délais de 4 heures suivant la demande de la personne publique.

2.10 Modalités d’exécution des prestations

A titre indicatif, les prestations comprendront le déneigement systématique des sites suivants

- Route d’accès au secteur de Bataillette,

- Route d’accès à Bonconseil, jusqu’au vieux village de Bonconseil,

- Les voies secondaires,

- Dalle supérieure de parking public,

- Parkings le long des routes,

- Trottoirs.

- La route d’accès au village de Montalbert

- Passages publics, moloks, entrée de parkings….

Un plan des voieries indiquant les secteurs à déneiger, les zone de stockage de la neige objet du marché, sera remis au titulaire du marché dès sa notification.

Article 3 : ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Pendant les périodes d’immobilisation, l’entrepreneur s’engage à intervenir 7 jours sur 7 y compris les jours fériés, afin que le déneigement total soit effectif à 7heures du matin.

L’entrepreneur s’engage à intervenir à la suite d’un ordre donné par le responsable des travaux de la Commune qui définira les besoins en matériel à mobiliser.

L’entrepreneur s’engage à rendre opérationnel son atelier de déneigement dans un délai maximum 30 minutes, après l’ordre d’intervention. Si l’entrepreneur est capable d’intervenir dans de meilleurs délais, cet engagement est précisé dans le cadre de réponse ainsi que les personnes à contacter pour l’exécution des prestations.

Il est formellement interdit au titulaire de déneiger des voieries privatives avant le déneigement total des voieries, du parking public et des trottoirs qui lui sont confiés au titre du présent marché.

L’entrepreneur s’engage également à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection des biens et des personnes.

Il veillera également à ne rien détériore du mobilier urbain, signalisation, bordures, trottoirs etc… En cas de détériorations, il s’engage à prendre en charge financièrement les dépenses liées à la remise en état par les services techniques par une entreprise mandatée par lui.

Ces remises en état auront lieu dans la mesure du possible rapidement. Pour les opérations nécessitant d’attendre la fin de saison, les réparations devront être réalisées avant le 15 juin.

La demande de remise en état fera l’objet d’un ordre de service rédigé par la personne publique à l’attention du titulaire.

En cas de non-réparation dans ce délai, la commune fera réaliser au frais du titulaire les travaux par une autre entreprise.

Article 4 : DEROULEMENT DES OPERATIONS

Toute intervention de déneigement doit suivre le protocole suivant :

- Appel téléphonique du titulaire par le personnel d’encadrement de la commune et détermination du nombre (et/ou tu type) d’engins de déneigement à déployer. (Appel la veille des opérations lors des prévisions météo défavorables ou en cours de nuit suivant l’intensité des chutes de neige). Les critères d’appel du titulaire sont variables :

> Quantités de neige au sol,

> Prévisions météorologiques,

> Présence d’engins de la Commune disponible sur site,

> Fréquentation touristique et évènements en cours

- Acheminement du (des chauffeurs) sur site dans un délai maximum de 30 minutes ;

- Un SMS sera envoyé à l’arrivée et au départ des chauffeurs au responsable des Services Techniques à chaque intervention. Toute intervention ne peut être réalisée qu’avec l’accord du personnel encadrant de la commune. L’entrepreneur ne peut pas prendre seul l’initiative de déclencher une opération de déneigement sans l’accord de la Commune. Toute intervention de déneigement non signalée au personnel d’encadrement de la commune ne sera pas réglée.

- La commune pourra faire installer un GPS, à ses frais, dans chacun des véhicules afin de suivre les parcours et les horaires effectués. Ces GPS seront enlevés à la fin de la saison. Le titulaire ne pourra pas s’y opposer et s’engage à respecter les préconisations demandées.

Article 5 : RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur, reconnaît avoir procédé à la reconnaissance des lieux, s’être pleinement rendu compte des difficultés et des conditions spéciales dans lesquelles doit s’effectuer le chantier de déneigement, notamment les sujétions créées par la circulation permanente des véhicules légers, des véhicules de livraison…, ainsi que des conditions de températures fortement en dessous de zéro et en général des conditions hivernales de stations de sports d’hiver.

Toutes sujétions résultant de ces difficultés ou conditions spéciales sont comprises dans les prix et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à une plus-value ou indemnité.